# Monitoring PC 및 Jetson Orin Nano 역상위설계서

공정 모니터링과 작업자 판정 시스템의 구현 기반 상위설계

| 문서 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | D:/Project/STEP/MonitoringPC 및 D:/Project/STEP/Jetson_Orin_Nano |
| 제외 대상 | 미완성 STM32 Product_Vailidation 소스 및 빌드 산출물 |
| 기준일 | 2026년 9월 4일 |
| 독자 | 개발자, 시스템 통합 담당자, 유지보수 담당자 |
| 판정 기준 | 확정은 코드로 확인, 추정은 명명과 흐름에 근거, 확인 필요는 구현 누락 또는 배포 의존 |

이 시스템은 Jetson 작업자 애플리케이션에서 공정 상태와 판정 이벤트를 생성하고, Monitoring PC에서 인증과 제품 기준정보를 제공하며 작업 이력을 영속화한다. 두 애플리케이션은 TCP 5001의 JSON 요청 응답 채널과 TCP 5000의 관리자 호출 채널로 연결된다. 현재 AI 실행 경로는 Mock 판정기이며 PyTorch와 TensorRT 백엔드는 인터페이스만 정의되어 있다.

# 목차

1 문서 개요

2 시스템 구성

3 Monitoring PC 상위설계

4 Jetson Orin Nano 상위설계

5 AI 판정 설계

6 파트 간 인터페이스

7 공통 동작과 상태

8 데이터와 설정

9 비기능 특성

10 추적성과 미확정 사항

# 1 문서 개요

## 1 1 목적과 범위

본 문서는 두 Python 애플리케이션의 현재 구현을 역추적해 책임, 실행 컨텍스트, 통신 계약, 상태 전이, 데이터 구조와 운영 위험을 설명한다. 소스에 없는 STM32 내부 동작과 실제 AI 모델의 학습 및 추론 사양은 설계 범위에 포함하지 않는다.

## 1 2 확실성 표기

| 표기 | 의미 | 사용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 코드에서 직접 확인 | 선언과 소비 경로 또는 송수신 양 끝을 확인 |
| 추정 | 구조와 명명에서 합리적으로 유추 | 의도는 보이나 명시적 요구사항이 없음 |
| 확인 필요 | 코드만으로 결정 불가 | 미구현, 환경 의존, 문서와 코드 불일치 |

# 2 시스템 구성

## 2 1 전체 구성

| 구성 요소 | 연결 | 구성 요소 | 주요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자 UI | 내부 호출 | Monitoring PC Gateway 및 DB | 인증, 직원, 제품, 작업 이력 |
| Monitoring PC | TCP 5001 JSON Lines | Jetson 작업자 앱 | 인증, 제품 목록, 상태, 로그아웃 |
| Monitoring PC | TCP 5000 UTF 8 Lines | Jetson 작업자 앱 | CALL, MESSAGE |
| Jetson 작업자 앱 | 내부 Signal Slot | 카메라, AI, UART 서비스 | Frame, 판정, 장치 명령 |
| Jetson 작업자 앱 | UART 115200 Lines | STM32 외부 장치 | PASS, FAIL, PAUSE, RESUME, RESET, START |

확정 — Monitoring PC는 SQLite와 Gateway를 소유하고 Jetson은 작업 상태 제어와 장치 입력을 소유한다. 관리자가 Jetson으로 보내는 연결 주소는 작업자 인증 요청의 실제 발신 IP로 동적으로 등록된다. (MonitoringPC/main.py:MonitoringApplication, MonitoringPC/monitoring_gateway.py:MonitoringGatewayThread, MonitoringPC/tcp_client.py:WorkerEndpointRegistry, Jetson_Orin_Nano/main.py:WorkerApplication)

## 2 2 파트별 책임

| 파트 | 책임 | 주요 모듈 | 실행 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring PC | 관리자 인증과 UI, 작업자 인증, 제품 기준정보, 이력 저장과 조회, 관리자 메시지 | main.py, admin_window.py, monitoring_gateway.py, database_manager.py, tcp_client.py | Python, PyQt5, SQLite, TCP 서버와 클라이언트 |
| Jetson Orin Nano | 작업자 인증, 제품 선택, 공정 상태 제어, 장치 서비스, 관리자 메시지 수신 | main.py, worker_window.py, auth_manager.py, work_state.py, camera_manager.py, uart_manager.py, tcp_server.py | Ubuntu ARM64 전제, Python, PyQt5, OpenCV, pyserial |
| AI | Frame을 표준 판정 결과로 변환하고 UI 스레드와 분리 | ai_judge.py | 현재 Mock Backend만 동작 |

# 3 Monitoring PC 상위설계

## 3 1 시작과 화면 생명주기

확정 — QApplication 생성 후 테마를 적용하고 DatabaseManager가 스키마를 초기화한다. 성공하면 관리자 로그인 창을 표시하고, 동시에 MonitoringGatewayThread를 시작한다. 로그인 성공 시 LoginWindow를 닫고 AdminWindow를 열며 Gateway의 상태 신호를 직원 행 부분 갱신 슬롯에 연결한다. 종료 시 Gateway.stop이 호출된다. (MonitoringPC/main.py:main, MonitoringPC/main.py:MonitoringApplication.start, MonitoringPC/main.py:MonitoringApplication.show_admin_window)

## 3 2 인증과 Gateway

확정 — Gateway는 0.0.0.0:5001에서 줄바꿈으로 끝나는 JSON 요청 하나를 연결마다 처리한다. auth는 작업자 계정 검증 후 32바이트 URL safe 토큰을 발급하고, 토큰과 실제 client IP를 메모리에 결합한다. 이후 products, state, logout 요청은 토큰과 동일 IP 조건을 모두 통과해야 한다. 재시작 시 메모리 세션이 사라져 토큰도 만료된다. (MonitoringPC/config.py:WORKER_GATEWAY_HOST, MonitoringPC/monitoring_gateway.py:MonitoringGatewayThread._process_request)

확정 — state 요청의 직원번호와 이름은 요청 본문을 신뢰하지 않고 토큰 소유자 정보로 덮어쓴다. product_id는 DB 기록 전에 검증되며 잘못된 제품은 오류 응답으로 반환된다. (MonitoringPC/monitoring_gateway.py:MonitoringGatewayThread._process_request, MonitoringPC/database_manager.py:DatabaseManager.record_worker_state)

## 3 3 데이터 영속화

확정 — DatabaseManager는 연결마다 foreign key를 활성화하고 정상 처리 시 commit, 예외 시 rollback한다. 비밀번호는 PBKDF2 SHA256 260000회 반복과 난수 salt로 저장한다. 작업 상태 원문은 worker_state_events에 남기고, 동일 상태의 연속 중복은 억제한다. 공정 실행은 product_runs, 단계는 step_runs, 정지는 pause_logs, 수동 불량은 defect_logs, AI 또는 검사 판정은 judgement_logs로 정규화한다. (MonitoringPC/database_manager.py:DatabaseManager.connect, MonitoringPC/database_manager.py:DatabaseManager.hash_password, MonitoringPC/database_manager.py:DatabaseManager.record_worker_state)

| 엔터티 | 역할 | 핵심 관계 |
| --- | --- | --- |
| employees | 관리자 작업자 계정 | work_sessions 및 product_runs의 직원 기준 |
| products | 제품과 총 STEP 기준정보 | product_runs 및 품질 기준점의 제품 기준 |
| work_sessions | 로그인부터 로그아웃까지 근무 세션 | employees N 대 1 |
| product_runs | 제품 한 회차의 시작 완료 결과 | employees와 products에 연결 |
| step_runs | 제품 회차 안의 STEP 실행 | product_runs N 대 1 |
| pause_logs | STEP별 정지와 재개 구간 | step_runs N 대 1 |
| judgement_logs | PASS FAIL 판정 건 | step_runs N 대 1 |
| defect_logs | STEP별 수동 또는 AI 불량 | step_runs에 최대 1건 |
| worker_state_events | 수신한 상태 이벤트 원장 | 직원과 제품 기준정보에 연결 |

## 3 4 관리자 발신

확정 — 관리자는 인증 시 등록된 Jetson IP의 5000번 포트로 연결해 CALL 또는 MESSAGE를 한 줄로 전송한다. MESSAGE 본문은 UTF 8을 URL safe Base64로 인코딩한다. 연결 오류와 시간 초과는 예외를 UI까지 전파하지 않고 SendResult로 반환한다. (MonitoringPC/tcp_client.py:TcpClient, MonitoringPC/tcp_client.py:build_call_message, MonitoringPC/tcp_client.py:build_employee_message)

# 4 Jetson Orin Nano 상위설계

## 4 1 로그인과 세션

확정 — WorkerLoginWindow는 AuthRequestThread를 사용해 UI를 막지 않고 인증한다. 실제 모드에서 Monitoring PC로 auth 요청을 보내고 성공 응답의 직원정보, 토큰, 미완료 work_state를 WorkerSession으로 고정한다. 작업 화면이 열리면 MonitoringEventThread를 시작하고 WorkStateController의 state_changed 신호를 전송 큐에 연결한다. (Jetson_Orin_Nano/login_window.py:WorkerLoginWindow, Jetson_Orin_Nano/auth_manager.py:AuthRequestThread, Jetson_Orin_Nano/main.py:WorkerApplication.show_worker)

## 4 2 작업 상태 제어

| 현재 상태 | 입력 | 다음 상태 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| idle 또는 complete | start | running STEP 1 | 판정 대기로 초기화하고 start 이벤트 발행 |
| running | pause | paused | 현재 STEP 유지와 pause 이벤트 발행 |
| paused | resume | running | 현재 STEP 유지와 resume 이벤트 발행 |
| running | FAIL | running | STEP 유지, last_result fail, ai_fail 이벤트 발행 |
| running | 중간 STEP PASS | running 다음 STEP | step_pass 이벤트와 판정 대기 전환 |
| running | 마지막 STEP PASS | complete 후 idle | complete와 init 이벤트를 연속 발행 |
| running | reset 또는 수동 불량 | idle STEP 0 | manual_defect 발행 후 init 발행 |

확정 — WorkSnapshot은 직원, 제품, 단계, 상태, 최근 판정, 이벤트, 불량 유형과 상세를 하나의 전송 구조로 유지한다. 로그인 응답에 미완료 작업이 있으면 running 또는 paused 상태와 현재 STEP을 복원한다. (Jetson_Orin_Nano/work_state.py:WorkSnapshot, Jetson_Orin_Nano/work_state.py:WorkStateController.restore_state)

## 4 3 장치와 서비스 스레드

| 실행 컨텍스트 | 진입 조건 | 처리 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| PyQt Main Thread | WorkerWindow 표시 | UI 이벤트, 상태 표시, Signal Slot 처리 | 창 종료 또는 서버 단절 |
| CameraThread | 작업 화면 서비스 시작 | Mock USB CSI Frame 획득과 frame_ready 발행 | stop 후 최대 2초 wait |
| AiInferenceThread | 서비스 시작 | 최신 Frame 한 건만 유지하고 요청 시 predict | 조건변수 알림 후 최대 3초 wait |
| UartReceiverThread | UART 활성 및 실제 모드 | 줄 단위 UTF 8 수신과 명령 Signal 발행 | Serial close 후 최대 2초 wait |
| TcpServerThread | TCP 활성 | 5000 포트 연결 수신과 줄 단위 Signal 발행 | Server Socket close 후 최대 2.5초 wait |
| MonitoringEventThread | 인증된 작업 화면 표시 | 상태 큐를 5001 JSON 요청으로 전송 | logout 요청 후 sentinel과 최대 2.5초 wait |

## 4 4 카메라와 UART

확정 — 기본 설정은 USB Camera index 0, 1280 x 720, 30 FPS이다. CSI 모드는 nvarguscamerasrc 기반 GStreamer Pipeline을 사용하며 appsink drop 1로 지연 누적을 줄인다. 장치 열기 또는 Frame 읽기 실패는 status_changed로 보고한다. (Jetson_Orin_Nano/config.py:CAMERA_BACKEND, Jetson_Orin_Nano/config.py:CSI_GSTREAMER_PIPELINE, Jetson_Orin_Nano/camera_manager.py:CameraThread)

확정 — 실제 모드에서 UART는 /dev/ttyUSB0, 115200 baud, 0.2초 timeout으로 열린다. PASS, FAIL, PAUSE, RESUME, RESET, START 명령을 줄 단위로 받아 WorkStateController 동작으로 변환한다. (Jetson_Orin_Nano/config.py:UART_PORT, Jetson_Orin_Nano/uart_manager.py:UartReceiverThread, Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow.handle_uart_message)

# 5 AI 판정 설계

## 5 1 현재 구현

확정 — AI 경계는 BaseJudge.predict(frame)에서 JudgeResult(result, confidence, detail)를 반환하는 구조다. 현재 config의 AI_BACKEND는 mock이고 MockJudge는 약 180 ms 대기 후 난수로 PASS 또는 FAIL과 0.88에서 0.99 사이 신뢰도를 생성한다. 이는 제품 품질을 판단하는 실제 모델이 아니라 UI와 상태 흐름 시험용이다. (Jetson_Orin_Nano/config.py:AI_BACKEND, Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:BaseJudge, Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:MockJudge)

확정 — 작업자가 판정을 요청하면 WorkerWindow는 가장 최근 Camera Frame을 AiInferenceThread에 제출한다. 스레드는 누적 Queue 대신 최신 Frame 한 건만 보관하며 결과 Signal을 Main Thread로 반환한다. 결과는 WorkStateController.apply_judgement에 전달되어 상태 이벤트로 변환된다. (Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow.request_ai_judgement, Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:AiInferenceThread.submit_frame, Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow.handle_ai_result)

## 5 2 미구현 경계

확인 필요 — PyTorchJudge와 TensorRTJudge는 구현되지 않았고 선택 시 NotImplementedError가 발생한다. (Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:create_judge)

확인 필요 — model.engine 경로는 설정되어 있지만 로딩, CUDA Context, TensorRT Buffer, 전처리와 후처리 코드는 없다. (Jetson_Orin_Nano/config.py:AI_MODEL_PATH)

확인 필요 — 학습 데이터, 라벨, 클래스 매핑, 입력 dtype과 layout, 임계값, NMS, 정확도 평가는 소스에서 확인되지 않는다.

# 6 파트 간 인터페이스

| 송신자 | 수신자 | 채널 | 형식과 조건 | 처리 결과와 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jetson | Monitoring PC | TCP 5001 | JSON Lines auth employee_id password | 토큰 직원정보 미완료 상태 반환. auth_manager.py:send_json_request, monitoring_gateway.py:_process_request |
| Jetson | Monitoring PC | TCP 5001 | JSON Lines products token | 등록 제품 목록 반환. auth_manager.py:fetch_products_from_monitoring_pc |
| Jetson | Monitoring PC | TCP 5001 | JSON Lines state token 및 WorkSnapshot | DB 기록과 관리자 화면 부분 갱신. auth_manager.py:MonitoringEventThread.enqueue_state |
| Jetson | Monitoring PC | TCP 5001 | JSON Lines logout token | 근무 세션 종료와 endpoint 해제 |
| Monitoring PC | Jetson | TCP 5000 | CALL employee_id 줄바꿈 | 호출 배너 표시. tcp_client.py:build_call_message, worker_window.py:handle_tcp_message |
| Monitoring PC | Jetson | TCP 5000 | MESSAGE employee_id Base64 줄바꿈 | 대상 확인과 관리자 메시지 Popup |
| STM32 외부 | Jetson | UART | PASS FAIL PAUSE RESUME RESET START 줄바꿈 | WorkStateController 상태 전이 |
| Camera | AI | Signal과 메모리 | 최신 Frame 한 건 | JudgeResult 생성 후 공정 판정 적용 |

# 7 공통 동작과 상태

## 7 1 정상 운전 시퀀스

1 Jetson 작업자가 직원번호와 비밀번호로 Monitoring PC에 인증한다.

2 Monitoring PC가 계정을 검증하고 토큰, 직원정보와 미완료 작업을 반환한다.

3 Jetson이 토큰으로 제품 목록을 조회하고 작업자가 제품을 선택해 STEP 1을 시작한다.

4 카메라 Frame 또는 UART 입력이 PASS FAIL 판정을 발생시키고 WorkStateController가 상태를 변경한다.

5 MonitoringEventThread가 상태를 JSON으로 보내고 Monitoring PC가 이벤트 원장과 정규화된 작업 이력에 저장한다.

6 마지막 STEP PASS 시 complete가 저장된 뒤 Jetson은 idle STEP 0으로 복귀한다.

## 7 2 일시정지와 복원

확정 — pause는 현재 STEP을 유지하고 Monitoring PC의 열린 pause_log를 시작한다. resume 또는 다른 상태는 열린 정지를 종료한다. 애플리케이션 재로그인 시 Monitoring PC는 마지막 미완료 product_run과 STEP, 상태 및 최근 판정을 반환하고 Jetson은 이를 복원한다. (Jetson_Orin_Nano/work_state.py:WorkStateController.pause, MonitoringPC/database_manager.py:DatabaseManager.get_incomplete_work_state, Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow._try_restore_previous_work)

## 7 3 오류와 종료

확정 — Monitoring PC DB 초기화 실패는 오류창을 표시하고 앱 시작을 중단한다. (MonitoringPC/main.py:MonitoringApplication.start)

확정 — Jetson 장치별 실패는 상태 Signal로 UI에 표시하며 스레드 자체는 종료 경로를 가진다. (Jetson_Orin_Nano/camera_manager.py:CameraThread, Jetson_Orin_Nano/uart_manager.py:UartReceiverThread)

확정 — Jetson은 Monitoring PC 연결 단절을 2초 주기로 점검하고 실패 시 알림 후 전체 앱을 종료한다. 이는 README의 장치 실패 시 앱을 즉시 종료하지 않는다는 설명과 관제 서버 단절 동작을 구분해야 한다. (Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow._auto_check_server, Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:WorkerWindow.handle_server_disconnected)

확정 — 로그아웃은 MonitoringEventThread가 logout을 보낸 뒤 큐에 종료 sentinel을 넣고, WorkerApplication이 작업 창을 닫아 로그인 화면으로 복귀한다. (Jetson_Orin_Nano/auth_manager.py:MonitoringEventThread.logout_and_stop, Jetson_Orin_Nano/main.py:WorkerApplication.logout)

# 8 데이터와 설정

## 8 1 주요 데이터 구조

| 구조 | 수명 | 주요 필드 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| WorkerSession | Jetson 로그인부터 로그아웃 | employee_id name token saved_state | Jetson_Orin_Nano/auth_manager.py:WorkerSession |
| WorkSnapshot | 작업 화면과 공정 회차 | 제품 STEP 상태 판정 이벤트 불량 상세 | Jetson_Orin_Nano/work_state.py:WorkSnapshot |
| JudgeResult | AI 판정 1건 | result confidence detail | Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:JudgeResult |
| WorkerEndpoint | Monitoring PC Gateway 실행 중 | employee_id ip_address token | MonitoringPC/tcp_client.py:WorkerEndpoint |
| SQLite 작업 이력 | DB 파일 유지 기간 | 세션 제품회차 STEP 정지 판정 불량 원장 | MonitoringPC/database_manager.py:initialize_database |

## 8 2 확인된 설정값

| 항목 | 값 | 확실성 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring Gateway | 0.0.0.0 TCP 5001 | 확정 | MonitoringPC/config.py:WORKER_GATEWAY_PORT |
| Jetson 관리자 수신 | 0.0.0.0 TCP 5000 | 확정 | Jetson_Orin_Nano/config.py:TCP_SERVER_PORT |
| Jetson Monitoring PC 주소 | 10.10.15.5 TCP 5001 | 확정 | Jetson_Orin_Nano/config.py:MONITORING_PC_IP |
| UART | /dev/ttyUSB0 115200 timeout 0.2초 | 확정 | Jetson_Orin_Nano/config.py:UART_PORT |
| Camera | USB index 0 1280 x 720 30 FPS | 확정 | Jetson_Orin_Nano/config.py:CAMERA_WIDTH |
| AI | mock interval 설정 800 ms | 확정 | Jetson_Orin_Nano/config.py:AI_BACKEND |
| SQLite | MonitoringPC/factory.db | 확정 | MonitoringPC/config.py:DATABASE_PATH |
| 비밀번호 | PBKDF2 SHA256 260000회 | 확정 | MonitoringPC/database_manager.py:PASSWORD_ITERATIONS |

# 9 비기능 특성

## 9 1 동시성과 응답성

확정 — 네트워크 인증, 제품 조회, 상태 전송, 카메라, AI, UART와 TCP 수신은 QThread로 UI Main Thread와 분리된다. Endpoint Registry는 RLock으로 보호된다. AI 입력은 최신 Frame 한 건으로 덮어써 backlog를 제한하지만 상태 전송은 Queue이므로 네트워크 지연 시 누적될 수 있다. (Jetson_Orin_Nano/auth_manager.py:MonitoringEventThread, Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:AiInferenceThread, MonitoringPC/tcp_client.py:WorkerEndpointRegistry)

## 9 2 신뢰성과 보안

확정 — 세션 토큰과 발신 IP를 함께 검증하고 상태의 직원 신원을 서버가 강제한다.

확정 — SQLite 작업은 commit rollback과 foreign key를 사용한다.

확정 — 관리자 메시지 본문은 Base64 인코딩되지만 암호화나 무결성 보호는 아니다.

확인 필요 — 두 TCP 채널은 TLS 없이 평문으로 동작하며 네트워크 접근통제와 방화벽 정책은 소스에서 확인되지 않는다.

확인 필요 — 상태 전송 실패 시 MonitoringEventThread의 재시도, 영속 Queue, 순서 보장 정책은 명시적으로 확인되지 않는다.

## 9 3 성능과 배포

확정 — Camera는 30 FPS 설정이고 CSI appsink는 drop 1을 사용한다. AI 판정은 사용자 요청형이며 현재 Mock은 약 180 ms 지연을 모사한다.

확인 필요 — 실제 JetPack, CUDA, TensorRT, OpenCV GStreamer 버전은 배포 환경에서 확인해야 한다.

확인 필요 — 서비스 자동 시작, 로그 회전, 프로세스 감시, 장애 복구 오케스트레이션은 소스에서 확인되지 않는다.

# 10 추적성과 미확정 사항

## 10 1 설계 추적성

| 설계 ID | 설명 | 코드 근거 | 확실성 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS 01 | 두 방향 TCP 채널로 관제와 작업자를 연결 | MonitoringPC/monitoring_gateway.py:MonitoringGatewayThread; Jetson_Orin_Nano/tcp_server.py:TcpServerThread | 확정 |
| AUTH 01 | 토큰과 로그인 IP를 함께 검증 | MonitoringPC/monitoring_gateway.py:_process_request | 확정 |
| STATE 01 | WorkSnapshot 변경을 상태 이벤트로 전송 | Jetson_Orin_Nano/work_state.py:_publish; auth_manager.py:enqueue_state | 확정 |
| DATA 01 | 원본 이벤트와 정규화 이력을 함께 저장 | MonitoringPC/database_manager.py:record_worker_state | 확정 |
| UI 01 | 장치 작업을 QThread로 분리 | Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:start_services | 확정 |
| AI 01 | 판정 Backend를 BaseJudge 인터페이스로 분리 | Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:BaseJudge | 확정 |
| AI 02 | TensorRT 모델이 실제 품질을 판정 | Jetson_Orin_Nano/ai_judge.py:create_judge | 확인 필요 |
| OPS 01 | 관제 서버 단절 시 Jetson 앱 종료 | Jetson_Orin_Nano/worker_window.py:handle_server_disconnected | 확정 |

## 10 2 잠재 위험과 확인 필요

| 우선순위 | 항목 | 근거와 영향 | 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 높음 | 실제 AI 미구현 | pytorch tensorrt 선택 시 NotImplementedError로 판정 불가 | 모델 계약과 전처리 후처리 및 오류 대체 경로 정의 |
| 높음 | 평문 인증과 상태 통신 | 비밀번호와 토큰이 TLS 없는 LAN TCP로 이동 | 격리망 검증 또는 TLS 상호 인증 적용 |
| 높음 | 상태 전송 내구성 | 네트워크 실패 시 재전송과 영속 보관 정책 불명 | 이벤트 ID와 ACK 재시도 및 디스크 Queue 정의 |
| 중간 | 연결별 직렬 Gateway 처리 | Gateway run이 client를 동기 처리해 느린 연결이 accept를 지연 가능 | 작업자 수와 지연 요구에 따라 client worker 분리 |
| 중간 | complete 후 init 연속 이벤트 | 마지막 PASS에서 두 상태가 연속 발행되어 일부 소비자가 완료 표시를 놓칠 수 있음 | 서버 ACK 또는 명시적 완료 유지 시간 검토 |
| 중간 | 문서와 설정 불일치 | README는 TEST_MODE True로 설명하지만 config.py는 False | 배포 프로필별 설정 파일과 시작 전 검증 도입 |
| 낮음 | AI 간격 설정 미사용 가능성 | AI_INFERENCE_INTERVAL_MS 정의는 확인되나 요청형 흐름에서 소비 지점 불명 | 사용 의도를 정리하거나 미사용 설정 제거 |

## 10 3 분석 범위와 제외

분석 범위는 MonitoringPC와 Jetson_Orin_Nano의 Python 소스, README, requirements, 설정, DBML과 회귀 테스트다. .git, __pycache__, 가상환경, 패키지 캐시, SQLite DB 내용, 모델 가중치, 바이너리와 빌드 산출물은 제외했다. Product_Vailidation STM32 소스는 사용자의 지정에 따라 근거로 사용하지 않았다.

검증 결과 Jetson Python 소스 12개는 AST 구문 분석을 통과했다. Monitoring PC 회귀 테스트는 번들 Python 환경에 PyQt5가 없어 수집 단계에서 실행되지 않았으므로 테스트 통과 여부는 확인 필요다. 실제 장비 연결, 카메라 Frame, UART 장치, 네트워크 방화벽, AI 엔진 로딩은 실행 검증하지 않았다.